# TEST 14

Subiectul I –total  24 puncte

Scrieti pe foaia de hartie litera  corespunzatoare raspunsului corect.

1.In cazul unui arc de cerc cu centrul de curbura nedeterminat,linia de cota se reprezinta cu:

a) linie dreapta; b0 linie curba; c0 linie franta.								2p

2.Liniile ajutatoare sunt,in general: a) paralele cu linia de contur; b) inclinate cu 600 fata de linia

de contur; c) pozitie oarecare											2p

3.Linia de cota poate fi limitata de: a) sageata la un  capat: b) sageti la ambele capete; c) fara sageti	2p

4.Linia de indicatie se sprijina pe linia de cota: a) cu punct; b) cu sageata; c) fara nimic.			2p

5.Linia de cota se poate reprezenta cu : a) linie curba; b) linie franta; c) linie ondulata.			2p

6.Care dintre urmatoarele simboluri se utilizeaza pentru reducere: a)        ; b) 	   ; c) 			2p

7.La cota  2x450 ,2 reprezinta: a) distanta determinata la 450 ; b) distanta determinata la 900 ;

c) distanta determinata la 300 .										2p

8.La reprezentarea jumatate simetric se utilizeaza simbolul: a)   -  ; b)   +  ;  c)  =				2p

Subiectul II

1.In coloana A sunt reprezentate tipurile de linii,iar in coloana B destinatia lor.Scrieti pe foaia de hartie

asocierile dintre cifrele din coloana a si literele corespunzatoare din coloana B.				20p

A							B

- a.axa de simetrie

- b.traseu de sectionare

- c.linie terminala la filete

- d.contururi acoperite

- e.linie de ruptura la materiale metalice

- f.linie de ruptura la materiale nemetalice

- g.conturul pieselor invecinate

- h.indicarea suprafetelor cu prescriptii speciale

- i.muchii acoperite

- j.linie de cota

2.Reprezentati pe foaia de hartie,in epura,in trei proiectii un cilindru.					16p

## Subiectul III

1.Se considera piesa de mai jos ,careia i se asociaza cubul de proiectie si directiile de proiectare.

Sa se reprezinte in vedere pe cele 6 plane de proiectie.							30p

Toate subiectele sunt obligatorii.Se acorda 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru 3 ore.