# TEST 15

## Subiectul I-total 90 puncte

Scrieti pe foaia de hartie litera corespunzatoare raspunsului corect.

1.Linia continua groasa se foloseste pentru: a) contururi si muchii aparente; b) axele de simetrie;

c) hasurile pieselor reprezentate in sectiune.

2.Ce fel de desen tehnic este schita: a)  desen executat cu instrumente de desen: b) desen executat cu

mana libera respectand normele din desenul tehnic; c) desen executat la scara.

3.La cotarea dimensiunilor unghiulare linia de cota este: a) curba; b) dreapta; c) franta.

4.Muchiile fictive se reprezinta cu: a) linie intrerupta subtire; b) linie subtire continua; c) linie groasa

continua.

5.Suprafetele striate(in relief) se reprezinta cu: a) linie subtire continua; b) linie groasa continua; b) linie

subtire doua puncte.

6.Care dintre urmatoarele simboluri se utilizeaza pentru reducere: a)  ; b)       ; c)                 			7.Relatia

 a- b

1:k=			se utilizeaza pentru: a) reducere; b) conicitate; c) inclinare

l

8.Precizati simbolul folosit pentru cotarea unei raze de 22 mm: a)  22; b) 22; c) R 22

9.Hasurarea se face cu linie subtire continua inclinata la: a) 600; b) 450; c) 300.

10.Marginea de indosariere se plaseaza pe: a) latura din stanga formatului; b) pe latura de sus a

formatului; c) pozitia ei este la alegere.

11.Suprafata plana la corpurile de rotatie se reprezinta : a) cu hasuri; b) cu diagonale; c) simplu

12.Sectiunea intercalata se reprezinta: a) cu linie subtire continua; b) cu linie intrerupta subtire; c) cu linie

groasa continua.

13.Chenarul formatului A4 este la: a) 10 mm; b) 5 mm; c) 20 mm.

14.Simbolul    se utilizeaza pentru: a) arc de cerc; b) vector; c) raza cercului

15.Care dintre urmatoarele simboluri se utilizeaza pentru reducere: a)  ; b)              ; c)

16.Linia de cota este tip : a) B; b) A; c) C

17.Dimensiunile formatului A3 sunt: a) 210x297; b) 297x420; c) 420x594

19.Scrierea tip B este: a) ingusta; b) inclinata spre dreapta cu 750 ; c) dreapta.

20.Mediana este: a) dreapta care uneste varful unui triunghi cu mijlocul laturii opuse; b) dreapta perpen-

diculara ce trece prin mijlocul unei laturi; c) dreapta care imparte un unghi in doua parti egale.

21Sistemul de proiectie central-conic este constituit din; a) directie de proiectare; b) centru de proiectie;

c) proiectante.

22..Sistemul de proiectie paralel- cilindric este: a) ortogonal; b) oblic; c) inclinat.

23.La reprezentarea in tripla proiectie ortogonala axele sunt: a) abscisa; b) ordonata; c) cota;

d) departare

24.Proiectia unui punct pe planul de proiectie se numeste: a) ortogonala; b)oblica; c) epura

25..La reprezentarea vedere cu sectiune,sectiunea se reprezinta in planul vertical: a) in stanga axei de

simetrie; b) in dreapta axei de simetrie; c0 sub axa de simetrie

26.La reprezentarea  jumatate simetric se plaseaza pe axa de simetrie simbolul: a) >; b) =; c) <

27.Axa de simetrie se reprezinta cu linie subtire continua pentru: a)niciodata: b) cercuri cu diametrul

< 10 mm; c) cercuri cu diametrul <5 mm.

28.Linia de indicatie se sprijina pe linia de contur : a) cu punct; b) cu sageata; c) fara nimic

29.Directia de proiectare la traseu de sectionare se reprezinta: a)   +; b)   	      ; c) 		    			30.In cazul unui arc de cerc cu centrul de curbura nedeterminat,linia de cota se reprezinta cu:

- linie dreapta; b0 linie curba; c0 linie franta.

31.Liniile ajutatoare sunt,in general: a) paralele cu linia de contur; b) inclinate cu 600 fata de linia

de contur; c) pozitie oarecare

32,Linia de cota poate fi limitata de: a) sageata la un  capat: b) sageti la ambele capete; c) fara sageti

33.Liniile ajutatoare sunt asezate fata de linia de cota: a) paralel;  b) perpendicular;  c) oblic;  d) inclinat.

34.Vederea de sus  se aseaza pe desen: a) deasupra proiectiei laterale;  b) deasupra proiectiei principale;  c)sub proiectia principala; d) la dreapta proiectiei principale.

35.Linia punct subtire se foloseste pentru: a) linii de cota;  b) linii de axa;  c) chenarele formatelor;                  d) indicarea suprafetelor cu prescriptii speciale.

36..Scara de reprezentare 5:1 este: a) de marire;  b) naturala;  c) de reducere;  d) de micsorare

37.Desenul de releveu se executa dupa: a) o piesa reprezentata intr-un desen la scara;  b) o piesa existenta;

c) o idee conceputa de un proiectant.

38.Linia de ruptura la piesele metalice se traseaza cu: a) linie continua subtire ondulata; b) linie continua subtire zig-zag; c) linie subtire continua.

39.Elementul grafic care determina dimensiunile scrierii standard este: a) inaltimea literelor mari exprimata in mm; b) inaltimea literelor mici exprimata in mm; c) latimea literelor mari exprimata in mm.

40.Liniile de contact dintre doua piese care formeaza un ajustaj rezultat din dimensiuni nominale diferite:

a) se traseaza printr-o singura linie comuna pieselor; b) se traseaza separat pentru fiecare piesa; c) nu conteaza modul de reprezentare.

41..Formatul A4 are dimensiunile: a) 149x210;  b)  210x297;  c)  297x420;  d)  420x594.				42.Scara de reprezentare 1:2 este: a) de marire; b) naturala; c) de reducere.

43.Linia- doua puncte subtire se utilizeaza pentru: a) axa de simetrie; b) reprezentarea pieselor invecinate;

c) linia de cota.

44.Linia –punct groasa se utilizeaza pentru: a) axa de simetrie; b) tratamente termice; c) contur aparent			45.Sectiunea suprapusa se reprezinta cu: a) linie groasa continua ; b) linie intrerupta subtire; c) linie

subtire continua.

46.Cubul de proiectie cuprinde: a) 6 plane de proiectie; b) 3 plane de proiectie; c) 4 plane de proiectie			47.La reprezentarea vedere cu sectiune in planul orizontal de proiectie dispunerea este: a) vederea in 			stanga si sectiunea in dreapta; b) vederea sus si sectiunea jos; c) vederea jos si sectiunea sus.				48.Linia de indicatie se sprijina cu sageata pe: a) linia de contur; b) suprafata; c) linia de cota.				49.Inscrierea cotelor pe desen se face: a) dejos in sus; b) de sus in jos si de la dreapta la stanga; c) de sus in		jos.

50.Planul de proiectie principal este: a) planul de proiectie orizontal; b) vertical; c) lateral.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 punte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru 2 ore.