# TEST 16

Subiectul I –total 21 puncte

Scrieti pe foaia de hartie  litera corespunzatoare raspunsului corect.

1.Muchiile acoperite se reprezinta cu: a) linie subtire continua; b) linie subtire intrerupta; c) linie

intrerupta groasa.												3p

2.La reprezentarea suprafetelor striate acestea pot fi limitate de: a) linie subtire dreapta; b) linie

subtire ondulata; c) nici o linie										3p

3.Relatia:			a    -   b														1: i =			, se utilizeaza pentru:	 a) conicitate; b) reducere;

c) inclinare		                 2l										3p

4.Care dintre urmatoarele simboluri se utilizeaza pentru reducere: a) 	b)	c) R			3p

5.Cota 400 reprezinta: a) cota la alta scara decat cea indicata in desen; b) cota la scara indicata pe desen;

c) marimea segmentului											3p

6.Cota    100 reprezinta marimea arcului de cerc exprimata in : a) radiani; b) grade; c) mm		3p

7.Sectiunea deplasata se reprezinta: a) rabatuta cu 90o ; b) rabatuta cu 180o ;c) nerabatuta     		3p

Subiectul II –total 29 puncte

1.In coloana A sunt enumerate concepte,iar ia coloana B continuarea logica.Scrieti pe foaia de hartie

asocierile dintre cifrele din coloana A si literele din coloana B.						14p

A						B

1.Sistemul de proiectie central-conic				a. directie de proiectare,proiectanta

2.Sistemul de proiectie paralel-cilindric			b. plan de proiectie orizontal superior si

inferior,vertical fata si spate,lateral stanga

3.Cubul de proiectie						c.centrul de proiectare,proiectante

4.La reprezentarea in epura					d.corespondenta de proiectii

5.Directiile de proiectare  la reprezentarea in		e.planurile se rabat cu 900

proiectie ortogonala

6.Liniile de ordine						f.abscisa,cota departare

7.La reprezentarea in epura					g.din fata ,de sus,din dreapta

2.Transcrieti pe foaia de examen,cifrs corespunzatoare fiecarei figuri si notati in dreptul ei litera A,

daca apreciati ca figura este corecta si litera F,daca apreciati ca figura este gresita.			15p

60								 8

20	       20		20

1

3

2

5

4

Subiectul III-total 40 puncte

1.Sa se reprezinta pe foaia de hartie un hexagon cu latura de 40 mm.					5p

2.Sa se reprezinte pe foaia de hartie ,la scara 1: 1,in doua proiectii piesa de mai jos(inclusiv cotarea) 	45p

Toate subiectele sunt obligatorii.Se acorda 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru 3 ore.