# TEST 19

##  Subiectul I-total 21 puncte

Scrieti pe foaia de hartie litera corespunzatoare raspunsului corect

1) Sectiunea suprapusa se reprezinta cu: a) linie groasa continua ; b) linie intrerupta subtire; c) linie

subtire continua.

2) Linia de indicatie se sprijina cu sageata pe: a) linia de contur; b) suprafata; c) linia de cota.

3) Linia- doua puncte subtire se utilizeaza pentru: a) axa de simetrie; b) reprezentarea pieselor invecinate;

c) linia de cota.

4) Planul de proiectie principal este: a) planul de proiectie orizontal; b) vertical; c) lateral.

5) Inscrierea cotelor pe desen se face: a) dejos in sus; b) de sus in jos si de la dreapta la stanga; c) de sus in  jos.

6) Cubul de proiectie cuprinde: a) 6 plane de proiectie; b) 3 plane de proiectie; c) 4 plane de proiectie

7) La reprezentarea vedere cu sectiune in planul orizontal de proiectie dispunerea este: a) vederea in stanga si sectiunea in dreapta; b) vederea sus si sectiunea jos; c) vederea jos si sectiunea sus.

 Subiectul II

1.Precizati pe foaia de hartie asocierile de cifre si litere corespunzatoare intre reprexentarile traseelor

de sectionare si conceptele aferente.										8p

A			        A	     A		A		     A		A

A

1

3

2

A

a.traseu de sectionare in trepte;

b.traseu de sectionare drept;

c.traseu de sectionare curb;

d.traseu de sectionare frant.

2.In coloana A sunt enumerate concepte,iar in coloana B continuarea lor.Scrieti pe foaia de hartie

asocierile dintre cifrele din coloana A si literele corespunzatoare din coloana B.				14p

A							B

1.Determinarea unor elemente de forma aflate intre		a. se plaseaza pe axa de simetrie la capete

planul de sectionare si observator				simbolul

2.Elementele rabatute in planul de sectionare		b.vederea in stanga si sectiunea in dreapta

3.La reprezentarea pieselor jumatate simetric		c.se face cu linie punct subtire

4.Piesele reprezentate jumatate vedere cu sectiune au	d. vederea sus si sectiunea jos

in planul V

5. Piesele reprezentate jumatate vedere cu sectiune au	e.se prelungesc liniile de contur cu 2-3 mm

in planul H

6.Piesele pline se reprezinta					f. in sectiune ca in vedere

7. . Piesele reprezentate jumatate vedere cu sectiune au	g. se reprezinta cu linie punct subtire

in planul L

 Subiectul III

1.Reprezentati pe foaia de hartie,in epura, un trunchi de piramida cu baza un patrat			6p

2.Realizati cotarea desenului de mai jos utilizand pentru masurare rigla.					26p

3.Reprezentati pe foaia de hartie,in trei proiectii,piesa de mai jos.						15p

Toate subiectele sunt obligatorii.Se acorda 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru 3 ore.