# TEST 6

## Subiectul I-total 21 puncte

Scrieti pe foaia de hartie litera corespunzatoare raspunsului corect.

1.Linia continua groasa se foloseste pentru: a) contururi si muchii aparente; b) axele de simetrie;

c) hasurile pieselor reprezentate in sectiune.								3p

2.Ce fel de desen tehnic este schita: a)  desen executat cu instrumente de desen: b) desen executat cu

mana libera respectand normele din desenul tehnic; c) desen executat la scara.			3p

3.Linia subtire continua se utilizeaza pentru: a) axe de simetrie; b) conturul exterior  si interior al

pieselor; c) linii de cota.										3p

4.Scara 5:1 este: a) de marire; b) de reducere; c) scara nestandardizata.				3p

5.Hasurarea se face cu linie subtire continua inclinata la: a) 600; b) 450; c) 300.			3p

6.Precizati simbolul folosit pentru cotarea unei raze de 22 mm: a)  22; b) 22; c) R 22		3p

7.Marginea de indosariere se plaseaza pe: a) latura din stanga formatului; b) pe latura de sus a

formatului; c) pozitia ei este la alegere.								3p

## Subiectul II-

1.Scrieti pe foaia de examen asocierile dintre literele din coloana A si cifrele corespunzatoare din

coloana  B.												14p

a)					A				B

a) cota reprezentata la o alta scara				1) 2x45

b) tesitura							2) 400

c) latura unui patrat						3)   30

d) inclinare							4)             1:10

b)

a) linie punct groasa						1) traseu de sectionare

b) linie punct mixta						2) suprafata cu prescriptii speciale

c)

a) sectiune suprapusa						1) linie ondulata subtire

b) ruptura							2) linie subtire continua

d)

a) scari de marire						1) 100:1

b) scari de micsorare						2) 1:100

3) 1:20

4) 5:1

e)

a) planul de sectionare este perpendicular pe planul		1) sectiune verticala

orizontal de proiectie

b)planul de sectionare este paralel cu planul orizontal	2) sectiune orizontala

de proiectie

f)

a) inclinare							1)             1:100

b) conicitate							2)             1:5

g)

a) linie subtire continua					1) linie de ruptura

b) linie subtire in zig-zag					2) muchii fictive

2.Citeste cu atentie afirmatiile de mai jos.Daca afirmatia este adevarata ,marcheaza cu A,iar daca este

falsa cu F.												15p

- linia intrerupta subtire se utilizeaza la reprezentarea muchiilor acoperite.

- se admite folosirea  scarii 1:2,5 pentru folosirea mai buna a plansei.

- la cotarea elementelor coniceeste obligatorie inscrierea pe desen a conicitatii

- inainta de cotare se stabilesc suprafetele de referinta in raport cu care se incepe cotarea

- un element al piesei se coteaza o singura data in proiectia in care se afla

Subiectul III

1.Reprezentati pe foaia de hartie,in trei proiectii,piesa de mai jos.					20p

2.Reprezentati pe foaia de hartie,la scara 1:1,piesa demai jos.					20p

Toate subiectele sunt obligatorii.Se acorda 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este 3 ore.