# Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect

4*0,5 p = 2 puncte

- Traiectoria unui glonţ este:

  - o linie dreaptă

  - un cerc

  - o elice

2.   Distanţa dintre un punct oarecare al corpului şi axa mişcării elicoidale este:

  - nu contează

  - variabilă

  - constantă

3.    Faţă de planul fix (planul director ), axa instantanee de rotaţie este:

  - Înclinată

  - Paralelă

  - Perpendiculară

4.   Cuţitul de strung realizează în timpul procesului de aşchiere o mişcare:

  - De translaţie

  - De rotaţie

  - Plan paralelă

II. Apreciaţi cu litera A enunţurile adevărate şi cu litera F enunţurile considerate false

4*0,5p = 2 puncte

1.         Locul geometric al poziţiilor succesive ale corpului în mişcare se numeşte mişcare.

- Un corp execută o mişcare de rotaţie dacă fiecare punct al să se mişcă pe un cerc.

- La operaţia tehnologică de polizare, scula (piatra abrazivă) execută o mişcare plan paralelă.

- Un corp efectuează o mişcare de translaţie dacă în cursul deplasării, traiectoria este o elice.

III. În coloana A sunt date organe de maşini şi scule iar în coloana B tipurile de mişcări. Asociaţi fiecărui element din coloana A un element din coloana B .

4*0,5p = 2 puncte

| A |  | Răspuns | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Burghiul |  | a | plan paralelă |
| 2 | Pistonul de la motoarele cu ardere internă |  | b | elicoidală |
| 3 | Piatra de polizor |  | c | de translaţie alternativă |
| 4 | Biela de la mecanismul biela - manivela |  | d | de rotaţie |

IV. Un automobil are viteza iniţială Vo = 10m/s şi în timpul  t1= 20 secunde atinge viteza de 72 km/h, rulează cu această viteză 10 minute, după care încetineşte şi se opreşte în 20 secunde. Se cere:

- Să se precizeze ce tipuri de mişcări execută automobilul dacă rulează pe un drum rectiliniu.

- Să se determine valorile acceleraţiilor pentru cele trei faze de rulare

- Să se calculeze distanţele parcurse de automobil în cele trei faze de rulare

- Să se calculeze viteza automobilului după 5  secunde de la începutul fiecărei faze de rulare.

(a) 0,5 p b) 0,5 p  c) 1 p d) 1 p )  total 3 puncte

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă un punct din oficiu. Rezolvarea problemei de la subiectul IV se face pe spatele foii de test. Timp de lucru 35 de minute.

Succes!