# Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect

4*0,5 p = 2 puncte

- Locul geometric al poziţiilor succesive ale corpului în mişcare se numeşte:

  - Traiectorie

  - Spaţiu

  - Mişcare

- Un corp execută o mişcare de rotaţie dacă fiecare punct al să se mişcă pe :

  - Pe o elipsă

  - Pe un cilindru

  - Pe un cerc

- La operaţia tehnologică de polizare, scula (piatra abrazivă) execută o mişcare:

  - De translaţie

  - De rotaţie

  - Plan paralelă

- Faţă de planul fix (planul director ), axa instantanee de rotaţie este:

  - Înclinată

  - Paralelă

  - Perpendiculară

II. Apreciaţi cu litera A enunţurile adevărate şi cu litera F enunţurile considerate false

4*0,5p = 2 puncte

- Traiectoria unui corp poate fi o linie dreaptă, un cerc, o parabolă.

- Un corp efectuează o mişcare de translaţie dacă în cursul deplasării, traiectoria este o elice.

- Mişcarea unui vehicul care pleacă din repaus şi în timp de 10 s ajunge la viteza sunetului este o mişcare continuă şi uniformă.

- Scula folosită la operaţia de filetare interioară execută o mişcare elicoidală.

III. În coloana A sunt date organe de maşini şi scule iar în coloana B tipurile de mişcări. Asociaţi fiecărui element din coloana A un element din coloana B .

4*0,5p = 2 puncte

| A |  | Răspuns | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Burghiul |  | a | de rotaţie |
| 2 | Pendulul |  | b | elicoidală |
| 3 | Universalul de la strung |  | c | de rotaţie alternativă |
| 4 | Biela de la mecanismul biela - manivela |  | d | plan paralelă |

IV. Un automobil pleacă din repaus şi în timpul de t= 10 secunde atinge viteza de 36 km/h, rulează cu această viteză 5 minute, după care încetineşte şi se opreşte în 15 secunde. Se cere:

- Să se precizeze ce tipuri de mişcări execută automobilul dacă rulează pe un drum rectiliniu.

- Să se determine valorile acceleraţiilor pentru cele trei faze de rulare

- Să se calculeze distanţele parcurse de automobil în cele trei faze de rulare

- Să se calculeze viteza automobilului după 10 secunde de la începutul fiecărei faze de rulare.

(a) 0,5 p b) 0,5 p  c) 1 p d) 1 p )  total 3 puncte

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă un punct din oficiu. Rezolvarea problemei de la subiectul IV se face pe spatele foii de test. Timp de lucru 35 de minute.

Succes!