TEST

1.Relatia de calcul Anec=N/a este pentru :

a) verificarea eforturilor unitare ;

b) dimensionare ;

c) determinarea sarcinii capabile;

d) determinarea efortului unitar.

0,5p

2.Cea mai mica dintre sectiunile unei piese solicitate la intindere se numeste:

a) sectiune periculoasa ;

b) sectiune bruta ;

c) sectiune neta ;

d) sectiune de calcul.

0,5p

3.Calculele care se pot efectua cu ajutorul relatiei Ncap= a Aef  sunt pentru :

a) verificarea eforturilor unitare ;

b) determinarea sarcinii capabile;

c) dimensionare ;

d) determinarea efortului unitar.

0,5p

4.Se noteaza cu E marimea numita:

a) efort normal ;

b) efort tangential ;

c) modul de elasticitate longitudinal ;

d) modul de elasticitate transversal.

0,5p

5.Asociati elementele coloanelor  A si B :

A                                                  B

efort unitar normal                            

greutate specifica                               

deformatie specifica                          

efort unitar tangential                        

lungime la rupere                               lr

1p

6.Formula de calcul pentru verificarea la intindere-compresiune este:

1p    7.Daca se tine cont de actiunea greutatii proprii formula de calcul la dimensionare este :

1p

8. Sa se dimensioneze o bara de sectiune patrata solicitata la intindere de forta N=56 KN, stiind ca  a=140 MPa.

1,5p

9.Sa se verifice o bara de sectiune circulara stiind ca : a=100 MPa ,   d=20 mm , N=60 KN .

2,5p