MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

Programul PHARE TVET RO 2003/005-551.05.01-02

AUXILIAR CURRICULAR

PENTRU

CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI

PROFIL TEHNIC

MODULUL ASAMBLARI MECANICE

NIVELUL 3

2006

AUTORI:

MĂRGINEAN CARMEN – GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL C. BRÂNCOVEANU – Brăila

SALAI MARIA – GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCŢII DE MAŞINI – Reşiţa

BLUJDEA ELENA – GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCŢII DE MAŞINI - Reşiţa

CONSULTANŢĂ:

IOANA CÎRSTEA – INSPECTOR DE SPECIALITATE, EXPERT CNDIPT – UIP

DORIN ROŞU – DR. ING. INSPECTOR DE SPECIALITATE , EXPERT

CURRICULUM, CNDIPT – UIP

ANGELA POPESCU – INSPECTOR DE SPECIALITATE, EXPERT

CURRICULUM, CNDIPT – UIP

# CUPRINS

| - INTRODUCERE……………………….……………………………………...……............ | - 4 |
| --- | --- |
| - 1. COMPETENŢE SPECIFICE.OBIECTIVE…………………………………………..... | - 6 |
| - 2. FIŞA DESCRIERE ACTIVITĂŢI…………………………………………………….. | - 7 |
| - 3. FIŞĂ DE PROGRES……………………………………………………………………. | - 8 |
| - 4. GLOSAR…………………………………………………………………………………. | - 10 |
| - 5. MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU PROFESOR.......................................... | - 11 |
| - F. C. Date iniţiale ale procesului tehnologic de asamblare................................. | - 11 |
| - F. T. Documentele tehnologice necesare realizării operaţiei de asamblare....... | - 12 |
| - F. C. Tehnologia asamblării subansamblurilor................................................... | - 13 |
| - F. T. Metode de asamblare................................................................................ | - 14 |
| - F. T. Tipuri de asamblări nedemontabile............................................................ | - 15 |
| - F. T. Asamblări nituite......................................................................................... | - 16 |
| - F. C. Asamblări sudate....................................................................................... | - 18 |
| - F. T. Asamblări lipite........................................................................................... | - 19 |
| - F. T. Asamblări demontabile............................................................................... | - 21 |
| - F. T. Asamblări filetate........................................................................................ | - 22 |
| - F. T. Asamblări elastice...................................................................................... | - 23 |
| - F. C. Asamblări cu pene..................................................................................... | - 25 |
| - F. C. Asamblarea angrenajelor........................................................................... | - 26 |
| - Fişă de monitorizare a proiectului....................................................................... | - 27 |
| - 6. MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU ELEV…………………………………….. | - 30 |
| - Fişe de lucru………………………………………………………………………….. | - 30 |
| - Fişe de evaluare……………………………………………………………………… | - 40 |
| - Proiect…………………………………………………………………………………. | - 42 |
| - 7. SUGESTII METODOLOGICE.SOLUŢIILE FIŞELOR……………………………… | - 48 |
| - 8. BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………. | - 51 |

INTRODUCERE

Prezentul material se adresează pregătirii elevilor de NIVEL 3.

Informaţiile din acest manual completează activităţile profesorului şi elevului.

Auxiliarul este elaborat pentru modulul Asamblări mecanice, pentru clasa a XII-a ruta S.A.M., dar şi pentru cei de clasa a XI-a ruta directă.

Modulul are alocat un număr de 1 credit, respectiv 50 de ore. Orele sunt distribuite astfel: 8 ore laborator tehnologic şi 42 de ore instruire practică. Asamblări mecanice face parte din modulele generale şi cuprinde unitatea de competenţă „asamblări mecanice”

Auxiliarul didactic oferă doar câteva sugestii metodologice şi are drept scop orientarea activităţii profesorului şi stimularea creativităţii lui.

Prin conţinutul auxiliarului se doreşte sporirea interesului elevului pentru formarea abilităţilor din domeniul tehnic prin implicarea lui interactivă în propria formare

Sunt incluse exemple rezolvate de activităţi şi exerciţii care pot fi folosite ca un ghid al realizărilor elevului. Activităţile propuse elevilor, exerciţiile şi rezolvările lor urmăresc atingerea majorităţii criteriilor de performanţă respectând condiţiile de aplicabilitate cuprinse în Standardele de Pregătire Profesională. Ele conţin sarcini de lucru care constau în:

- Căutarea de informaţii utilizând diferite surse (manuale, documente, standard, pagini Web);

- Rezolvarea de exerciţii şi desfăşurarea unor activităţi practice.

- Întocmirea unui portofoliu conţinând toate exerciţiile rezolvate şi activităţile desfăşurate. Portofoliul trebuie să fie cât mai complet pentru ca evaluarea competenţelor profesionale să fie cât mai adecvată.

Activităţile propuse pot fi evaluate folosind diverse tehnici şi instrumente de evaluare: probe orale, scrise, practice, observarea activităţii şi comportamentului elevului consemnată în fişe de evaluare, fişe de feed-back şi de progres a elevului.

Rezultatele activităţilor desfăşurate şi ale evaluărilor, colectate atât de profesor cât şi de elev, trebuie strânse şi organizate astfel încât informaţiile să poată fi regăsite cu uşurinţă:

- elevilor le pot fi necesare pentru actualizarea, pentru reluarea unor secvenţe la care nu au obţinut feed-back pozitiv;

- profesorilor le pot fi necesare ca dovezi ale progresului înregistrat de elev şi ca dovezi de evaluare.

De asemenea sunt incluse o serie de materiale didactice, precum:

- folii transparente

- exerciţii şi teste

- materiale de referinţă

- îndrumări privind modalităţi de evaluare a elevilor

- sugestii pentru creşterea eficienţei învăţării

Aceste materiale pot fi folositoare în predarea acestui modul ce cuprinde unităţile de competenţă prevăzute în standardele de pregătire profesională.

Auxiliarul curricular oferă elevului documente pentru portofoliul său, iar centrului de evaluare mai multe seturi de dovezi.  Sunt incluse următoarele formulare:

- fişe documentare

- fişă de descriere a activităţii

- fişă de progres şcolar

- fişă de autoevaluare

- cuvinte cheie şi glosar de termeni

Foarte important!

- Înainte de a trece la rezolvarea exerciţiilor şi/sau a activităţilor propuse, se va citi cu atenţie sarcina de lucru şi se va face o documentare.

- Elevii vor fi sprijiniţi să rezolve sarcina de lucru şi vor fi încurajaţi să solicite ajutorul profesorului sau maistrului instructor ori de câte ori este necesar.

- Profesorul şi maistrul instructor vor ţine evidenţa exerciţiilor care au fost rezolvate şi a activităţilor care au fost desfăşurate şi vor evalua progresul realizat.

Prezentul Auxiliar didactic nu acoperă toate cerinţele cuprinse în Standardelel de Pregătire Profesională pentru care a fost realizat. Prin urmare, el poate fi folosit în procesul instructiv şi pentru evaluarea continuă a elevilor. Însă, pentru obţinerea Certificatului de calificare, este necesară validarea integrală a competenţelor din S.P.P., prin probe de evaluare conforme celor prevăzute în standardele respective.

COMPETENŢE SPECIFICE

OBIECTIVCE URMĂRITE

Competenta 1

Stabileşte procesul tehnologic de asamblare

Competenta 2

Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile

Competenta 3

Efectuează lucrări de asamblare demontabila

După parcurgerea modului elevii vor fi capabili să:

- Stabilească metodele de asamblare

- Recunoască S.D.V. –urile folosite pentru fiecare tip de asamblare

- Asigure condiţiile materiale necesare asamblării

- Identifice tipurile de asamblări nedemontabile

- Identifice tipurile de asamblări demontabile

- Execute diferite  operaţii de asamblare specifice calificării

FIŞA DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢII

Lista de mai jos poate fi prima fişă din portofoliul dumneavoastră .

| COMPETENŢA | EXERCIŢIUL | SUBIECT | REZOLVAT |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 Stabileşte procesul tehnologic de asamblare | F1,F4,F8,F9,FE, Proiect | Date iniţiale ale procesului tehnologic de asamblare |  |
|  |  | Documentele tehnologice necesare realizării operaţiei de asamblare |  |
|  |  | Metode de asamblare. Metoda interschimbabilităţi totale, metoda interschimbabilităţii parţiale, metoda sortării, ajustării, reglării |  |
| C2 Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile | F3, F4,F5,F7, FE, Proiect | Asamblări nedemontabile Prin:nituire,lipire, sudare |  |
|  |  | Operaţii de pregătirea reperelor, de asamblare nedemontabilă a produselor specifice |  |
|  |  | Materiale, utilaje şi S.D.V. –uri folosite |  |
| C3 Efectuează lucrări de asamblare demontabila | F2, F6, F4, F8, FE, Proiect | Asamblări demontabile: prin pene şi ştifturi, prin caneluri, conuri, filete, cu elemente elastice |  |
|  |  | Operaţii de pregătire a reperelor pentru asamblare, asigurare a organelor de asamblare necesare, asamblare propriu zisă |  |

UNITATE PROMOVATĂ CU SUCCES             Semnătura candidatului_______________Data_________

Semnătura evaluatorului______________Data_________

FIŞA PENTRU ÎNREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI

Modulul Asamblări mecanice

Numele elevului: _________________________

Numele profesorului:  _________________________

| Competenţe care trebuie dobândite | Data | Activităţi desfăşurate şi comentarii | Data | Evaluare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bine | Satisfă-cător | Refa-cere |
| Identifică datele iniţiale ale procesului de asamblare |  | F1, F4, F8, F9, FE, Proiect |  |  |  |  |
| Stabilirea metodelor de asamblare |  | F1, F4, F8, F9, FE, Proiect |  |  |  |  |
| Asigurarea condiţiilor materiale necesare asamblării |  | F1, F4, F8, F9, FE, Proiect |  |  |  |  |
| Identificarea tipurilor de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării |  | F4, F3, F5, F7, FE, Proiect |  |  |  |  |
| Executarea operaţiilor de asamblare nedemontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării |  | F4, F3, F5, F7, FE, Proiect |  |  |  |  |
| Identificarea tipurilor de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării |  | F4, F8, FE, PROIECT |  |  |  |  |
| Executarea operaţiilor de asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării |  | F4, F8, FE, PROIECT |  |  |  |  |
| Comentarii |  | Priorităţi de dezvoltare |  |  |  |  |
| Competenţe care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare de progres) |  | Resurse necesare: - manuale tehnice - fişe de documentare - fişe de activităţi experimentale - folii transparente |  |  |  |  |

SUGESTII PENTRU COMPLETAREA FIŞEI DE PROGRES

- Competenţe care trebuie dobândite

Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua, în mod separat, evoluţia legată de diferite competenţe. Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor tehnice generale şi competenţe pentru abilităţi cheie, care trebuie dezvoltate şi evaluate.

- Activităţi efectuate şi comentarii

Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev, materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feed-back.

- Priorităţi de dezvoltare

Partea inferioară a fişei este concepută pentru a menţiona activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a viitoarelor module. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma.

- Competenţele care urmează să fie dobândite

În această căsuţă, profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Acest lucru poate implica continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute in vedere.

- Resurse necesare

Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate:manuale tehnice, reţete, seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev care nu a dobândit competenţele cerute.

Notă:  Acest format de fişă este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului, aceasta permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului, în acelaşi timp furnizând informaţii relevante pentru analiză.

GLOSAR  DE TERMENI

| Asamblare | Activitate de reunire a mai multor piese intr-un ansamblu; Totalitatea operaţiilor de reunire într-o anumită succesiune, a unor piese definitiv prelucrate, în scopul obţinerii unui produs finit |
| --- | --- |
| Ansamblu | Unitate de asamblare, cu rol funcţional bine determinat, constituit din mai multe piese complete şi cel puţin un subansamblu |
| Subansamblu | Unitate de asamblare compusă din mai multe piese şi una sau mai multe complete, reunite între ele printr-o piesă de bază |
| Ansamblul general | Reprezintă însuşi produsul |
| Unitate de asamblare | O reuniune de mai multe piese, asamblate independent |
| Produsul | Reprezintă rezultatul final al procesului de fabricaţie |
| Piesa | Elementul cel mai simplu al asamblării |
| Piesa de bază | Organul de maşină de la care se începe operaţia de asamblare, cu rol de a reuni toate piesele şi subansamblurile între ele şi de a fixa poziţia lor reciprocă |
| Mecanismul | Unitatea de asamblare care intră în componenţa uni produs şi are rolul de a transmite sau de a transforma mişcarea |

Acest glosar poate fi completat de elevi şi introdus în portofoliul propriu

MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU PROFESORI

FIŞA CONSPECT

Date iniţiale ale procesului tehnologic de asamblare

| Elementele necesare elaborării procesului de asamblare | Conţinutul lor |
| --- | --- |
| Desenul de ansamblu | Vederile şi secţiunile necesare realizării ansamblului |
|  | Numărul pieselor şi subansamblurilor componente |
|  | Dimensiuni de gabarit |
|  | Ajustaje realizate între piese |
|  | Masa produsului asamblat |
|  | Prescripţii speciale de asamblare |
| Fişa tehnologică | Informaţii despre: utilajele necesare, metodele şi mijloacele de control, sculele necesare montajului şi timpul necesar |
| Programul de producţie | Metoda de asamblare, atelierul unde se realizează, numărul de muncitori |
| Stabilirea condiţiilor de recepţie | Norme referitoare la condiţiile tehnice ce se impun produsului |

FOLIE TRANSPARENTĂ

Documentele tehnologice necesare realizării operaţiei de asamblare

1.Schema de asamblare – conţine succesiunea montării fiecărei piese sau unităţi de asamblare

Schema de asamblare a cutiei de unsoare

2. Fişele tehnologice - conţin operaţiile procesului tehnologic de asamblare şi principalele date necesare pentru efectuarea asamblării. Se întocmesc pe baza schemei de asamblare şi numai pentru producţia individuală şi în serie.

3. Planurile de operaţii - conţin descrierea amănunţită a operaţiilor cu fazele componente. Se întocmesc pentru producţia de serie sau de masă

4. Ciclograma asamblării - reprezintă timpul în cursul căruia se execută toate operaţiile de asamblare.

În funcţie de modul de succesiune a operaţiilor de asamblare în timp, asamblarea poate fi : a – succesivă; b - paralel succesivă.

FIŞĂ CONSPECT

Tehnologia asamblării subansamblurilor

Procesul tehnologic de asamblare este condiţionat de felul producţiei şi de metodele folosite în atelierele sau în secţiile de asamblare.

Succesiunea procesului de asamblare:

I. Alegerea pieselor, controlul, pregătirea pentru asamblare

Specifice producţiei de unicate şi de serie mică

Alegerea pieselor se face ţinând cont de grupele prevăzute în instrucţiuni de asamblare, în fişele tehnologice, în planurile de operaţii şi în desenele de execuţie

Operaţii de control:

1. verificarea pieselor

2. sortarea pe grupe: a. piese bune

b. piese rebut

c. piese care mai necesită prelucrări

Pregătirea pieselor – operaţii:

- retuşare

- răzuire

- rodare

- lepuire

- lustruire

- burghierea

- alezarea

- filetarea

- spălarea

II. Asamblarea prealabilă şi pregătirea ei .

Se urmăreşte utilizarea celor mai perfecţionate dispozitive şi maşini

Se verifică montarea prealabilă înainte de a se trece la montarea generală a produsului

III. Asamblarea definitivă

IV. Verificarea funcţionării

Se realizează pe baza  prescripţiilor din caietul de sarcini, după prescripţiile tehnice din desenele de execuţie a pieselor, după fişele tehnologice şi planurile de operaţii.

FOLIE TRANSPARENTĂ

METODE  DE ASAMBLARE

INTERSCHIMBABILITĂŢI TOTALE - nu este necesară selecţionarea sau ajustarea prealabilă a pieselor

INTERSCHIMBABILITĂŢI PARŢIALE - piesele se pot prelucra cu toleranţe mai mari

SORTĂRI - piesele sunt măsurate şi sortate în grupe prelucrate cu toleranţe majore

AJUSTĂRI - modificarea dimensiunii unui element component al lanţului de dimensiuni (element compensator) dinainte fixat, astfel încât elementul de închidere să nu depăşească limitele prescrise

REGLĂRI - schimbarea valorii unei anumite dimensiuni prin reglare, prin introducerea în ansamblul respectiv a unei piese speciale, numită compensator (şaibă, inel, bucşă etc)

FOLIE TRANSPARENTĂ

ASAMBLĂRI      NEDEMONTABILE

PRIN PRESARE

PRIN NITUIRE

PRIN LIPIRE

PRIN SUDARE

FOLIE TRANSPARENTĂ

## ASAMBLARI  NITUITE

| OPERATIA | LUCRARI | S.D.V. -uri folosite |
| --- | --- | --- |
| Pregătirea nituirii | Curăţirea suprafeţelor Aplicarea unui start de miniu de plumb |  |
| Trasarea centrelor găurilor | Punctarea centrelor viitoarelor găuri | Punctator |
| Găurirea tablelor | Suprapunerea pieselor Executarea găuriri | Poansoane, scule speciale sau maşini de găurit |
| Montarea pieselor pentru nituire | Tablele se prind si ce centrează | Dornuri sau şuruburi |
| Nituirea | Manuala Introducerea nitului Strângerea pieselor Refularea capului tijei nitului prin batere Montarea căpuitorului pe capul de închidere Mecanica | Maşini specializate - pentru nituirea mecanica - ciocane de nituit portabile - prese de nituit - maşini de nituit prin rulare |
| Controlul operaţiei | Se verifica sa nu apară următoarele defecte Capul de nit prezintă bavuri Piesele prezintă tăieturi in jurul nitului Capul de închidere a nitului prezintă fisuri Capul de nit nu sa format complet Capul de nit nu adera suficient la suprafaţa Capul de nit este dezaxat fata de axa tijei |  |

FIŞĂ CONSPECT

## ASAMBLĂRI SUDATE

Sudarea – procedeu tehnologic de asamblare nedemontabilă a două sau mai multe piese, cu aceeaşi compoziţie sau compoziţii apropiate realizată prin topire sau presare.

Materialul suplimentar introdus în zona de îmbinare se numeşte material de adaos sau metal de adaos.

Cordonul de sudură – se numeşte zona îmbinării sudate în care au acţionat forţele de legătură dintre atomii marginali.

Scule, dispozitive şi materiale folosite

Sursa de curent :       sursă de curent continuu - generatoare de curent  continuu

sursă de curent alternativ - transformatoarele de curent mono şi

trifazate

Cabluri pentru sudare, portelectrod, clema de contact, ciocan special pentru spargerea crustei de zgură ce se formează în timpul sudării, perie de sârmă pentru curăţirea marginilor tablelor de îmbinat şi a cusăturii.

Elemente de bază – electrozii – vergele metalice acoperite cu un înveliş fuzibil, ce are rolul de a amorsa arcul electric, de a asigura arderea stabilă a acestuia şi de a proteja baia de sudare împotriva oxidării.

Alegerea electrozilor are o importanţă deosebită în realizarea unei cusături de calitate.

Învelişul electrodului poate fi: acid (A), bazic (B), celulozic (C), oxidant (O), rutilic (R), titanic (T).

Tehnologia sudării cu arc electric

Se parcurg următoarele etape:

Alegerea sursei de curent şi tipul electrozilor - funcţie de materialul şi dimensiunile                                                                                            pieselor de asamblat

Pregătirea pieselor – curăţirea de oxizi şi grăsimi, trasarea, debitarea, prelucrarea                                   marginilor pieselor, aşezarea în poziţia în care se vor suda,                                     verificarea dimensională a rostului, a poziţiei pieselor şi a                                     gradului de curăţire

Sudarea propriu- zisă

Sudarea tablelor în poziţie orizontală - electrodul trebuie să fie în permanenţă inclinat la un unghi de 15- 450 faţă de poziţia verticală.       În timpul sudării electrodul pendulează  transversal pentru obţinerea lăţimii cusăturii.

Sudarea tablelor groase – se face în mai multe straturi subţiri ca să nu apară tensiuni                                           termice

Controlul îmbinărilor  - verificarea rosturilor înainte de sudare

- detectarea defectelor din zonele greu accesibile se realizează cu aparate speciale: endoscopul

FOLIE TRANSPARENTĂ

ASAMBLĂRI LIPITE

Procedeu de îmbinare nedemontabilă pentru piese metalice folosind un material de adaos

LIPITURI

MOI

TABELUL 1

TARI

TABELUL 2

TABELUL 1

| METODE | S.D.V. | ETAPE |
| --- | --- | --- |
| Cu ciocane de lipit |  | Ajustarea pieselor |
|  |  | Acoperirea cu strat de flux |
|  |  | Încălzirea ciocanului |
|  |  | Scufundarea ciocanului în soluţii de clorură de zinc şi apoi clorură de amoniu |
| Prin rezistenţă de contact |  | Încălzirea locală folosind efectul termic |
|  |  | Topirea aliajului de lipit între piese |
|  |  | Presarea pieselor |

UTILIZĂRI : Piese supuse la presiuni mici - aparate de laborator, radiatoare, tehnică de calcul etc.

TABELUL 2

| Operaţii | Etape |
| --- | --- |
| Pregătirea pieselor | Îndepărtarea petele de grăsime, vopsea, lac În tipul lipirii piesele să vină în contact, solidarizate prin menghine sau dispozitive speciale Asigurarea unor jocuri astfel încât să se obţină spaţii în care va pătrunde aliajul de lipit |
| Încălzirea pieselor şi depunerea aliajului de lipit | Metode de realizare I. Lipirea cu flacără - aşezarea pieselor - acoperirea locului de lipit cu flux - încălzirea pieselor cu ajutorul unui arzător - metalul de adaos se aduce la locul îmbinării după ce piesele au atins temperatura optimă II. Lipirea în cuptor - introducerea în cuptor a pieselor în poziţia de îmbinat - se aşează metalul de adaos în rostul îmbinării - acoperirea locului îmbinării cu un strat de flux III. Lipirea cu încălzire prin inducţie - asemănătoare cu lipirea moale numai că temperaturile atinse sunt mai mari |

UTILIZĂRI: îmbinarea ţevilor şi conductelor de apă, combustibili, lubrifianţi, la piesele de automobile, tractoare, biciclete, la construcţia sculelor aşchietoare

FOLIE TRANSPARENTĂ

ASAMBLĂRI DEMONTABILE

filetate

Prin pene şi ştifturi

Prin caneluri

Cu elemente elastice

FOLIE TRANSPARENTĂ

ASAMBLĂRI FILETATE

Elemente componente:    1. şurub

2. piuliţă

3. şaibă

Pentru obţinerea unei îmbinări corecte piesele şi organele de asamblare, vor fi supuse unui control amănunţit privind:

- Execuţia corectă a filetelor

- Lipsa defectelor care  pot împiedica montajul sau pot provoca ruperea organelor de asamblare

- Execuţia corectă a găurilor de trecere

- Curăţirea desăvârşită a tuturor elementelor care participă la realizarea îmbinării

Operaţii de asamblare:

- Centrarea pieselor asamblate

- Introducerea şuruburilor

- Fixarea capului şurubului pentru a nu se roti

- Montarea piuliţelor

FOLIE TRANSPARENTĂ

ASAMBLĂRI ELASTICE

SIMPLE

ELICOIDALE

ARCURI

DIN MAI MULTE PIESE

ARCURI ÎN FOI

MONTAREA ARCURILOR ELICOIDALE

Se calculează caracteristica arcului   K

F

K =  ----                                   F - încărcarea arcului

f

f - deformaţia elastică corespunzătoare încărcării

Se determină caracteristica arcului cu ajutorul dispozitivului din imagine

Arcul este strâns cu ajutorul unei tije filetate ce trece prin interiorul arcului şi cu ajutorul unor piuliţe

Arcul trebuie comprimat deoarece în stare destinsă poate avea lungime mai mare decât tija interioară

Asamblarea arcurilor în foi

- ASAMBLAREA FOILOR

Ungerea foilor

Suprapunerea lor

Introducerea şurubului

Montarea bridelor

OPERAŢII

2. MONTAREA ARCURILOR

Prinderea lui cu bride în şuruburi

(capetele arcurilor din foi se prind de caroserie articulat sau nearticulat)

FIŞĂ CONSPECT

ASAMBLĂRI CU PENE

Asamblări cu pene – reprezintă îmbinarea demontabilă a două piese cu axa geometrică longitudinală comună ( în general de tip arbore –butuc), utilizând organele de maşini numite pene

Penele longitudinale au axa longitudinală paralelă cu axa comună a pieselor ce se asamblează

Penele transversale se montează cu axa longitudinală perpendiculară pe axa comună a pieselor ce se asamblează

Scule, dispozitive şi verificatoare folosite

Dispozitive speciale de presare a penei în canal, instalaţii speciale de încălzire (dacă dimensiunile ansamblului sunt foarte mari se încălzeşte arborele), instalaţii de răcire (pentru reducerea dimensiunilor penei).

Tehnologia asamblării

Pene longitudinale paralele fără strângere – pana se aşează în canalul de pană din arbore astfel încât să nu existe joc între pană şi pereţii laterali ai canalului.

Penele transversale – se montează prin batere cu ciocanul, sau prin presare. Asamblarea prin presare se face cu dispozitive speciale.

Controlul asamblărilor cu pene –  înainte de montare se realizează un control vizual al

pieselor.

canalul de pană se verifică cu şablonul

se verifică poziţia butucului faţă de arbore şi a poziţiei

penei în canal

FIŞĂ CONSPECT

ASAMBLĂREA ANGRENAJELOR

Transmisiile prin roţi dinţate sunt folosite pentru transmiterea momentului şi a mişcării de rotaţie între doi arbori.

Pentru asamblare se execută următoarele  operaţii pregătitoare:

- Verificarea profilului roţii;

- Verificarea rugozităţii suprafeţelor dinţate;

- Verificarea rectiliniarităţii arborilor;

- Verificarea stării şi aspectului canalului de pană;

- Curăţarea bavurilor de pe marginile dinţilor şi ale canalelor de pană;

- Verificarea penelor şi a canalelor de ungere;

- Se spală roţile dinţate şi se usucă prin suflare cu aer comprimat.

Operaţii de montare

Roata se fixează pe arbore conform cerinţelor din proiect, prin batere prin intermediul unei bucşe sau folosind dispozitive de presare, mecanice, hidraulice,sau pneumatice.

Verificarea operaţiei

Defecte la montarea roţilor:

Asamblare înclinată  –cauza - efectuarea defectuoasă a operaţiei

Deformarea roţii – cauza – forţa mare de strângere existentă între arbore şi butuc

Alunecarea roţii pe arbore –cauza –prelucrarea incorectă a alezajului roţii

Contact incorect între gulerul arborelui şi partea frontală a roţii

Montarea arborilor în lagăre.

Se verifică:

- paralelismul arborilor pe care sunt montate roţile;

- bătaia radială şi frontală a roţilor;

- distanţa dintre axele arborilor şi lagăre;

- angrenarea roţilor dinţate - măsurarea jocului flancurilor dinţilor  conjugaţi;

- verificarea complexă a preciziei alezajelor lagărelor şi a paralelismului danturilor cu axele de rotaţie ale arborilor.

FIŞĂ DE MONITORIZARE A PROIECTULUI

Numele şi prenumele elevului:_____________________________________________

Modulul: Asamblări mecanice

Numele şi prenumele îndrumătorului de proiect:_______________________________

Tema proiectului: PROIECTAREA PROCESULUI TEHNOLOGIC DE ASAMBLARE A UNUI REDUCTOR DE TURAŢIE

Data începerii activităţilor la proiect:_________________________________________

Competenţe vizate:

- Identificarea tipurilor de asamblări demontabile

- Stabileşte procesul tehnologic de asamblare

- Alege S.D.V –urile necesare

- Efectuează asamblarea demontabilă

Stabilirea planului de activităţi individuale ale elevilor pentru proiect

- Data:__________________

- Semnătura candidatului: ____________Semnătura îndrumătorului_____________

Stabilirea planului de redactare a proiectului – suportul scris:

- Perioada:____________________________

- Revizuit:_____________________________

- Forma finală acceptată de către îndrumător: __________________

Întâlniri pentru monitorizarea proiectului

| Nr. crt. | Observaţii | Semnătură elev | Semnătură profesor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abordarea temei proiectului |  |  |
| 2 | Informarea privind obiectivele proiectului |  |  |
| 3 | Planificarea acţiunilor necesare realizării proiectului |  |  |
| 4 | Decizia privind strategiile de realizare a proiectului |  |  |
| 5 | Implementarea activităţilor |  |  |
| 6 | Controlul şi evaluarea proiectului |  |  |

AUXILIARE - PROIECT

I. Aprecierea calităţii activităţii grupului de elevi

| CRITERIUL | DA/NU | OBSERVAŢII |
| --- | --- | --- |
| Abordarea temei proiectului a fost făcută dintr-o perspectivă de grup, fiecare elev al grupului demonstrând reflecţie critică |  |  |
| Activităţile practice au fost întreprinse sub supravegherea îndrumătorului de proiect |  |  |
| Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului a fost făcută conform planificării iniţiale |  |  |
| Documentarea pentru proiect a fost făcută sub supravegherea îndrumătorului de proiect |  |  |
| Identificarea bibliografiei utilizate la redactarea părţii scrise a proiectului a fost realizată integral |  |  |
| Situaţiile problemă cu care s-a confruntat candidatul pe parcursul executării proiectului au fost rezolvate cu ajutorul îndrumătorului |  |  |
| La realizarea sarcinilor de lucru din cadrul proiectului s-a constatat: efortul personal al fiecărui elev din grup, a originalităţii soluţiilor propuse, a imaginaţiei în rezolvarea sarcinii |  |  |

Profesor îndrumător

-------------------------------------				Data:-----------------------------

II.  Aprecierea calităţii proiectului

| CRITERIUL | DA/NU | OBSERVAŢII |
| --- | --- | --- |
| Proiectul are validitate în raport cu tema, scop, obiective, metodologia abordată |  |  |
| Proiectul demonstrează completitudine şi acoperire satisfăcătoare în raport cu tema aleasă |  |  |
| Elaborarea proiectului şi redactarea părţii scrise a proiectului au fost făcute într-un mod consistent şi concomitent, conform planificării |  |  |
| Opţiunea grupului de elevi pentru utilizarea anumitor resurse este bine justificată şi argumentată în contextul proiectului |  |  |
| Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună logică şi argumentare a ideilor |  |  |
| Proiectul reprezintă, în sine, o soluţie practică cu elemente de originalitate în găsirea soluţiilor |  |  |
| Proiectul are aplicabilitate practică şi în afara şcolii |  |  |
| Realizarea proiectului a necesitat activarea unui număr semnificativ de unităţi de competenţă, conform SPP –ului pentru această calificare |  |  |

Profesor îndrumător

-------------------------------------				Data:-----------------------------

III Aprecierea prezentării/susţinerii orale a proiectului

| CRITERIUL | DA/NU | OBSERVAŢII |
| --- | --- | --- |
| Comunicarea orală a elevilor este clară, coerentă, fluentă |  |  |
| Prezentarea a fost structurată echilibrat în raport cu tema proiectului şi cu obiectivele acestuia |  |  |
| Elevii şi-au susţinut punctele de vedere şi opiniile într-un mod personal şi bine argumentat |  |  |
| Elevii au utilizat în prezentare elemente de grafică, modele, aplicaţii, TIC etc. În scopul accesibilizării informaţiei şi al creşterii activităţii prezentării |  |  |

Profesor îndrumător

-------------------------------------				Data:-----------------------------

MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU ELEVI

COMPETENŢA 1 STABILEŞTE PROCESUL TEHNOLOGIC DE ASAMBLARE

FIŞĂ DE LUCRU 1

- Completaţi spaţiile cu termeni potriviţi:

Asamblarea este operaţia de reunire într-o…………………………… bine determinată a …………………………………… unui sistem ……………………………………, în scopul îndeplinirii cerinţelor tehnologice impuse.

- Enumeraţi elementele necesare elaborării unui proces tehnologic de asamblare.

A_______________________________________________________

B_______________________________________________________

C_______________________________________________________

D_______________________________________________________

- Desenul de ansamblu cuprinde:

- Specificaţia privind numărul pieselor şi subansamblurilor componente

- Fişa tehnologică

- Ciclograma asamblării

Competenţa 2 . Efectuează lucrări de asamblare demontabilă

FIŞA DE LUCRU 2

Pentru desenul din figură precizaţi:

A. Ce tip de asamblare este______________________________________

B. Elementele componente

1.___________________

2.___________________

3.___________________

C. Precizaţi operaţiile ce se efectuează în vederea asamblării din figura de mai sus

1._______________________

2._______________________

3._______________________

4._______________________

COMPETENŢA 1: STABILEŞTE PROCESUL TEHNOLOGIC DE ASAMBLARE

FIŞA DE LUCRU 3

Pentru asamblarea din figură completaţi următorul tabel, precizând operaţiile necesare realizării. Operaţiile se trec în ordine succesivă

| NR. CRT. | OPERAŢIA | S.D.V.-uri FOLOSITE |
| --- | --- | --- |

COMPETENŢA 1: STABILEŞTE PROCESUL TEHNOLOGIC DE ASAMBLARE

FIŞA DE LUCRU 4

I Completaţi căsuţele de mai jos

2

1

METODE DE ASAMBLARE

3

4

5

II Priviţi desenele de mai jos şi completaţi tabelul

1.

2                3

4                                                                                                            5

| NR.CRT. | DENUMIREA ASAMBLĂRII |
| --- | --- |

COMPETENŢA 2:

REALIZEAZĂ PRODUSE SPECIFICE PRIN ASAMBLĂRI NEDEMONTABILE

FIŞA DE LUCRU 5

1. Dispozitivul din imagine este utilizat pentru realizarea unei îmbinări nedemontabile. Despre ce îmbinare este vorba?

2.Care sunt etapele ce se parcurg pentru realizarea îmbinării folosind acest dispozitiv?

a.__________________________

b.__________________________

c.__________________________

COMPETENŢA  3:

EFECTUEAZĂ LUCRĂRI DE ASAMBLARE  DEMONTABILĂ

FIŞA DE LUCRU 6

LUCRAŢI  ÎN ECHIPĂ!

Se pun la dispoziţie:

Şuruburi, prezoane şaibe, piuliţe, piese filetate străpunse şi piese filetate nestrăpunse. Fiecare grupă va realiza o asamblare cu şurub şi una cu prezon.

Sarcini de lucru:

  - Identificarea S.D.V. - urilor

  - Alegerea elementelor necesare

  - Realizarea produsului

  - Prezentarea modului de realizare a produsului

  - Precizarea N.T.S.M. ce au fost respectate

COMPETENŢA  2:

REALIZEAZĂ ASAMBLĂRI DEMONTABILE SPECIFICE CALIFICĂRII

FIŞA DE LUCRU  7

LUCRAŢI ÎN ECHIPĂ!

Aveţi la dispoziţie următoarele materiale:

Table din OL42

- 200x 70x 4mm   -2 bucăţi

- 150x 70x 4mm  - 2 bucăţi

- 100x 70x 4mm  -2 bucăţi

Nituri, S.D.V.-uri.

Realizaţi o asamblare nituită .

Sarcini de lucru:

- Alegerea materialelor;

- Alegerea sculelor necesare;

- Realizarea operaţiei de nituire;

- Controlul operaţiei;

- Prezentarea tehnologiei de execuţie şi a N.T.S.M. care au fost respectate.

COMPETENŢA  2:

REALIZEAZĂ ASAMBLĂRI DEMONTABILE SPECIFICE CALIFICĂRII

FIŞA DE LUCRU 8

LUCRAŢI ÎN ECHIPĂ!

Aveţi la dispoziţie:

Trusa de scule, pene de diferite forme şi dimensiuni, arbore drept, roţi dinţate. Realizaţi o asamblare între roata dinţată şi arbore .

Sarcini de lucru:

- Identificarea S.D.V. - urilor necesare;

- Alegerea penei;

- Realizarea asamblării;

- Controlul operaţiei;

- Prezentarea tehnologiei de execuţie şi a N.T.S.M. respectate.

COMPETENŢA  3:

REALIZEAZĂ ASAMBLĂRI DEMONTABILE SPECIFICE CALIFICĂRII

FIŞA DE LUCRU  9

- Înscrieţi în dreptul fiecărui dreptunghi literele corespunzătoare pentru ordonarea etapelor procesului de asamblare

Alegerea pieselor

Controlul

Asamblarea

prealabilă

Asamblare definitivă

Verificarea funcţionării

Pregătirea pentru asamblare

FIŞĂ DE EVALUARE

- Completaţi spaţiile libere cu termenii potriviţi

  - Fişele tehnologice conţin  ………………………. procesului tehnologic de asamblare şi datele principale pentru efectuarea ………………………………..

  - Prin metoda interschimbabilităţii totale nu este necesară ………………………………… sau …………………………… prealabilă a pieselor

- Puneţi litera A dacă consideraţi că afirmaţia este adevărată şi F dacă consideraţi că nu este adevărată.

Materialul suplimentar introdus în zona îmbinării sudate se numeşte material de adaos

2. La sudarea tablelor în poziţie orizontală electrodul trebuie ţinut perpendicular pe piese

3. Lipirea se realizează fără material de adaos

4. Penele longitudinale au axa longitudinală paralelă cu axa comună a pieselor ce se asamblează

5. Pentru asamblarea angrenajelor nu este nevoie de operaţii de verificare

- Priviţi cu atenţie sculele din figură şi  scrieţi în dreptul fiecărei grupe  pentru ce fel de asamblare le folosim

PROIECT

TEMA: PROIECTAREA PROCESULUI TEHNOLOGIC DE ASAMBLARE A UNUI REDUCTOR DE TURAŢIE

Proiectul va fi realizat pe grupe de elevi. În cadrul fiecărei grupe se vor constitui grupuri de lucru. Fiecare grup de lucru va avea sarcini clar definite. Toţi membrii grupului trebuie să participe activ şi să colaboreze la executarea proiectului.

Grupurile de lucru vor avea următoarele sarcini de lucru:

I.PROIECTARE

Grupul 1 – Argument, Prezentarea reductorului

Grupul 2 - Proiectarea procesului tehnologic: Schema lanţurilor de dimensiuni

Grupul 3 - Proiectarea procesului tehnologic: Schema de asamblare

Grupul 4 - Proiectarea procesului tehnologic: Fişa tehnologică de asamblare şi planul de operaţii

Grupul 5 - Proiectarea procesului tehnologic: Ciclograma asamblării

Grupul 6 - Proiectarea procesului tehnologic: Tehnologia de asamblare

II.VERIFICAREA PRACTICĂ A PROIECTĂRII PROCESULUI TEHNOLOGIC DE ASAMBLARE

Verificarea practică a proiectului se va realiza pe grupuri de lucru. Grupurile vor fi determinate în funcţie de complexitatea reductorului şi numărul de subansamble. Pentru un reductor cu două trepte organizarea pe grupuri poate fi următoarea:

Grupul 1 – Realizarea subansamblului 1- Arbore de intrare - roată dinţată

Grupul 2 – Realizarea subansamblului 2 - Arbore intermediar - roată dinţată

Grupul 3 – Realizarea subansamblului 3 - Arbore de ieşire - roată dinţată

Grupul 4 – Realizarea ansamblului reductorului

STRUCTURA PROIECTULUI

I. PARTEA SCRISĂ

- Pagina de titlu cu: date de identificare ale şcolii, ale candidatului, ale îndrumătorului de proiect, anul şcolar, calificarea profesională

Argumentul: 1-2 pagini care sintetizează aspectele teoretice şi pe cele practice pe care le abordează elevul

Conţinutul propriu-zis structurat astfel încât să pună în valoare scopul şi obiectivele proiectului, problemele soluţionate, perspectiva personală a elevului în abordarea temei, precum şi utilitatea practic aplicativă a soluţiilor găsite de elev.

I.  PROIECTARE

1.Prezentarea reductorului:

- Tipul de reductor

- Parametrii funcţionali

- Destinaţie, utilizări

2.Proiectarea procesului tehnologic

- Schema lanţurilor de dimensiuni

- Schema de asamblare

- Fişa tehnologică de asamblare şi planul de operaţii

- Ciclograma asamblării

- Tehnologia de asamblare

Bibliografie:    Crudu, I., Ştefănescu, I., Panţuru, D., Palaghian, L., Atlas reductoare cu roţi dinţate, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1981;

- Ciocîrlea – Vasilescu, A., Constantin, M., Asamblarea, întreţinerea şi repararea maşinilor şi instalaţiilor, Editura All, Bucureşti, 2002

Anexe:

- Desenul de ansamblu

- Desene de execuţie

- Programul de producţie şi termenele de livrare

- Utilajul existent

II. VERIFICAREA PRACTICĂ A PROIECTĂRII PROCESULUI TEHNOLOGIC DE ASAMBLARE

Asamblarea reductorului pentru care s-a realizat proiectarea procesului tehnologic.

CONDIŢII DE PREZENTARE A PROIECTULUI

Partea scrisă va fi tehnoredactată

EVALUAREA PROIECTULUI

Cadrul didactic evaluator  şi elevii evaluează împreună rezultatele obţinute, în cadrul unei discuţii colective. Fiecare grup va avea un lider, care va prezenta proiectul şi rezultatele obţinute de membrii grupului din care fac parte. În urma discuţiilor între membrii grupului şi cadrul didactic se vor stabili direcţiile pentru acţiunile viitoare.

FIŞE DE DOCUMENTARE PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI

SUGESTII METODOLOGICE PENTRU LANSAREA TEMEI DE PROIECT

Tipul de reductor se alege funcţie de specificul agenţilor economici parteneri ai şcolii sau de dotarea şcolii în cazul în care agenţii economici parteneri nu au în specificul activităţii de producţie sau reparaţii asamblarea reductoarelor.

În cazul în care agenţii economici parteneri realizează asamblarea de reductoare este de preferat să se aleagă un tip de reductor din producţia sau activitatea de reparaţii a agentului economic pentru o mai bună documentare a elevilor şi o mai strânsă legătură cu practica în producţie. În această situaţie, documentaţia necesară realizării proiectului va fi cea utilizată de agentul economic.

În situaţia în care alegerea reductorului se realizează în funcţie de dotarea şcolii, se vor oferi de către cadrul didactic informaţii referitoare la Programul de producţie, termenele de livrare şi utilajul existent pentru o situaţie ipotetică.

În ambele cazuri alegerea reductorului pentru care se realizează proiectarea procesului tehnologic de asamblare se va realiza cu consultarea elevilor după perioada de documentarea a acestora privind tipurile de reductoare aflate în producţia/ planul de reparaţii la agentul economic sau în dotarea şcolii.

EXEMPLU DE TEMĂ DE PROIECT

Proiectarea procesului tehnologic de asamblare a unui reductor de turaţie tip BH

Fişe document:

1.Desenul de ansamblu

2. Desene de execuţie.

Se utilizează desenele de execuţie a reperelor componente

3. Programul de producţie şi termenele de livrare

Producţie de serie mare.

4. Utilajul şi SDV-uri existente:

Baie Pentru spălare

Suflător de aer

Calibre T-NT pentru alezaje şi arbori

Calibre de interstiţii

Pile, răzuitoare

Ciocane de cupru

Dispozitive de susţinere pentru asamblare

Chei fixe

Dispozitiv pentru presat

Dispozitiv de verificat cu comparatoare

Baie de încălzire pentru rulmenţi

Cleşti

5. Lanţul de dimensiuni

Toleranţa elementului de închidere

TRA = TA1 + TA2 + TA3 + TA4 + TA5

6. Fişa tehnologică de asamblare

| Secţia |  | Produsul____________________________________ Simbol__________________________ Denumirea piesei______________________________________________________________ Desen______________________________Poziţia_______________Bucăţi de produs______ |  |  |  |  |  |  |  |  | Schiţa piesei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fişă tehnologică de prelucrare mecanică şi asamblare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. reper |  | Calitate (stare) | Secţiune (profil) | Unitatea de măsură | Necesar pt. 1 buc. |  | Valoarea materialului |  | Valoarea totală manoperă |  | Întocmit tehnolog |  | Verificat |  |  |
| Materialul (STAS) |  |  |  |  |  |  | Preţ unitar | Pe bucată | Pregătire | Pe bucată | Normat de |  | Verificat norma |  |  |
| Operaţia |  | Utilajul |  |  |  |  |  |  | Echipa |  | Timp normat minute maşină |  | Norma |  | % din lucrare |
| Nr. | Operaţia | Atelier | Maşina (loc de muncă) | Dispozitive | Scule | Verificatoare |  |  | Deservire | Grupa Categorie | Pregătire | Unitar | Pregătire | Unitar |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

7. Plan de operaţii

| Întreprinderea |  |  |  | Plan de operaţii pentru asamblare şi încercare |  |  |  |  |  | Subansamblul_____________________ Denumirea ansamblului_____________ |  |  |  |  |  |  |  | Fabr. ca tip |  |  | Ansamblul nr. Denumirea ansamblului |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviciul tehnologic |  |  |  | Data | Numele | Semnătura |  | Vize |  |  |  | Data | Numele |  |  | Semnătura |  | Secţia |  |  | Atelier | Pg.1 |
|  |  | Executat |  |  |  |  |  |  |  | Normator şef Şef secţie Aprobat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Calculat timp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Copie nr. |
|  |  | Tehnolog şef |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opera-ţia nr. | Faza nr. |  | Succesiunea fazelor |  |  |  | Repere şi subansambluri care compun ansamblul |  |  |  | Utilaj, dispozitive, scule |  |  |  |  |  | Normă timp în min. |  | Categoria muncitorului | Nr. muncitori |  | Cotrol |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr. dimensiune |  | Buc |  | Denumirea |  |  | Nr. desen | Buc |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |

SUGESTII METODOLOGICE. SOLUŢII

Pentru dobândirea de către elevi a competenţelor prevăzute în SPP-uri, activităţile de învăţare - predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ, interactiv şi centrat pe elev, cu pondere sporită pe activităţile de învăţare şi nu pe cele de predare, pe activităţile practice şi mai puţin pe cele teoretice.

Pentru atingerea obiectivelor programei  şi dezvoltarea la elevi a competenţelor vizate de parcurgerea modulului, recomandăm ca în procesul de învăţare - predare să se utilizeze cu precădere metode bazate pe acţiune, cum ar fi:

- realizarea unor miniproiecte din domeniul calificării

- citirea, realizarea şi interpretarea  unor schiţe, scheme şi fişe de lucru.

Utilizarea metodelor explorative (observarea directă, observarea independentă),   metodelor expozitive (explicaţia, descrierea, exemplificarea) , a  programelor Powerpoint  şi a altor programe de grafică  de prezentare a diferitelor materiale, poate conduce la dobândirea de către elevi a competenţelor specifice calificării.

SOLUŢIILE  FIŞELOR DE LUCRU

FL1

- Succesiune, elementelor, tehnic

- A-Desenul de ansamblu

B- Fişa tehnologică

C- Programul de producţie

D- Stabilirea condiţiilor de recepţie

- 1

FL2

A Asamblare demontabilă, filetată

B  1- şurub

2- piuliţă

3- şaibă

C. 1. Centrarea pieselor

2. Introducerea şuruburilor

3. Fixarea capului şurubului pentru a nu se roti

4. Montarea piuliţelor

FL3

| NR. CRT. | OPERAŢIA | S.D.V.-URI |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pregătirea nituirii |  |
| 2 | Trasarea centrelor găurilor | Punctator |
| 3 | Găurirea tablelor | Poansoane, scule speciale sau maşini de găurit |
| 4 | Montarea pieselor pentru nituire | Dornuri sau şuruburi |
| 5 | Nituirea | Căpuitor, contracăpuitor Maşini specializate - pentru nituirea mecanica - ciocane de nituit portabile prese de nituit maşini de nituit prin rulare |
| 6 | Controlul operaţiei |  |

FL4

I.

1 Interschimbabilităţii totale

2 Interschimbabilităţii parţiale

3 Sortării

4 Ajustării

5 Reglării

II.

| NR.CRT. | DENUMIREA ASAMBLARII |
| --- | --- |
| 1 | Asamblare nituită |
| 2 | Asamblări cu pene |
| 3 | Asamblări sudate |
| 4 | Asamblări filetate |
| 5 | Asamblări elastice |

FL5

1. Îmbinare prin lipire

2. a. Încălzire locală

b. Topirea aliajului de lipit

c. Presarea pieselor

FL9

Alegerea pieselor, pregătirea pentru asamblare, controlul, asamblarea prealabilă, asamblarea definitivă, verificarea funcţionării.

F. E.

I. 1 operaţiile, asamblării

2. selecţionarea, ajustarea

II. 1 A, 2 F, 3 F, 4 A, 5 F.

III. 1 Pentru asamblări nituite, 2 pentru asamblări lipite, 3 pentru asamblări filetate

BIBLIOGRAFIE

- Ciocîrlea-Vasilescu, A., Constatntin, M., (2002), Asamblarea întreţinerea şi repararea maşinilor şi instalaţiilor, Editura ALL, Bucureşti.

- Ion, Gh., Voicu, M., Paraschiv, I., (1979), Tehnologia asamblării şi montajului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

- Mărginean, V., Moraru, I., Teodorescu, D., (1998), Utilajul şi tehnologia Meseriei, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

- Noia, R., Ţenescu, L., (2003), Organe de maşini şi mecanisme, Editura Sigma, Bucureşti.

- Pagini Web şi softuri educaţionale utile :  www.google.ro

www.forus.ro ;

http://stud.usv.ro