I. Încercuiţi răspunsurile corecte ( 5*0,5 puncte= 2,5 puncte)

- Eliminaţi afirmaţiile care sunt adevărate:

  - Asamblarea este o operaţie de reunire a elementelor unui sistem tehnic

  - La asamblare se respectă o succesiune bine determinată

  - Rezultatul fizic al operaţiei de asamblare poartă numele de ansamblu tehnic

- Avem asamblare demontabilă atunci când:

  - Demontarea se realizează fără deteriorarea cel puţin a unui element al asamblării

  - Demontarea se realizează prin deteriorarea cel puţin a unui element al asamblării

  - Asamblarea nu se mai poate demonta

- Avantajele asamblărilor sudate sunt:

  - Prezintă siguranţă în exploatare, superioară asamblărilor nituite

  - Se pot obţine ansamble cu forme mai complexe

  - Au un consum mic de material şi manoperă

- Care din următoarele expresii sunt elemente ale nituirii?

  - Nitul

  - Eclisa

  - Materialul de adaos

  - Buterola

- La ce fel de solicitări mecanice sunt supuse niturile

  - Întindere

  - Forfecare

  - Răsucire

  - Strivire

II. Completaţi spaţiile goale ( 5*0,5 puncte= 2,5 puncte)

Nituirea este operaţia (1)………..…….…, prin care două sau mai multe table subţiri se îmbină (2) …………………, prin intermediul organelor de maşini numite(3).. ………. …

Cordonul de sudură se formează prin (4)…………… ….materialului(5) ……     ………… şi parţial a materialului de bază.

III. Găsiţi asocierea între elementele coloanei A şi elementele coloanei B

( 5*0,5 puncte= 2,5 puncte)

| A | B |
| --- | --- |
| 1) Nit | a) materialul din care sunt executate piesele ce vor fi îmbinate |
| 2) Sudabilitate | b) Proprietatea materialelor de a putea fi sudate |
| 3) Eclisă | c) Prevăzut cu cap iniţial şi tijă cilindrică |
| 4) Electrod | d) Se foloseşte la nituire |
| 5) Material de bază | e) Material de adaos |

IV. Reprezentaţi pe hârtie: ( 3*0,5 puncte= 1,5 puncte)

- o asamblare prin nituire cu tablele cap la cap şi o eclisă

- o asamblare prin sudură în colţ

- o asamblare prin sudură cu tablele suprapuse

Notă: Se acordă un punct din oficiu. Timp de lucru 40 de minute. Succes!

Răspunsuri:

I  1 a,b

2 a

3 b,c

4  a,b,d

5 b, d

II 1.  tehnologică

2. nedemontabilă

3. nituri

4. topire

5. de adaos

III 1 – c

2 – b

3 – d

4 – e

5 – aCulor                         iculori ! culori!